OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEGO

BUDOWY GARAŻU NA SPRZĘT GMINY

ADRES BUDOWY:                  16-130 Janów

ul. M. Bućko

Działki nr geod.  330, obręb Janów

jednostka ewidencyjna Janów

INWESTOR:                             Gmina Janów

16-130 Janów

ul. Parkowa 3

AUTOR OPRACOWANIA:    Henryk Mosiejko

zam. 16-100 Sokółka

ul. Dąbrowskiego 16

uprawnienia bud. BŁ/116/90

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

II. OPIS TERENU

Garaż dobudowany zostanie do istniejącego budynku gospodarczego.

Garaż posadowiony będzie  na gruntach piaszczystych, dobrych pod względem budowlanych. Poziom wody poniżej poziomu posadowienia. Teren działki lekko spadzisty w kierunku południowo - wschodnim, zabudowany budynkiem służbowym i budynkami gospodarczymi. Działka ogrodzona.

III. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Garaż posadowiony będzie na gruntach piaszczystych, dobrych pod względem budowlanych. Poziom wody poniżej poziomu posadowienia. Nie występują niekorzystne zjawiska  geologiczne. Budynek kategorii pierwszej, proste warunki geotechniczne.

III. DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy  –           104,75  m²

Powierzchnia użytkowa -                92,93 m2

Kubatura -                                     465,60  m³

Wysokość budynku –                       5,19  m

Długość                                           13,00  m

Szerokość                                         8,15  m

IV. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE

- Fundamenty – wylewane ławy i stopy betonowe z betonu C15/20 o wysokości zgodnej z projektem 40 cm, szerokość 50 cm. Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. Zbrojenie ław 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm. Zbrojenie stóp Ø12 co 15 cm.

- Słupy     – żelbetowe 25x25 cm. Beton C20/25. Zbrojone 8Ø14, strzemiona  Ø6 co 15 cm

- Ściany   – z bloczków silikatowych grubości 24 cm docieplonych styropianem 10 cm, zwieńczenie wieniec żelbetowy zbrojony 4Ø12

- Podciąg – Zbrojone 6Ø16, strzemiona  Ø6 co 15 cm

- Dach   – dźwigar drewniany wg rysunku. Dach kryty blachą ocynkowaną trapezową.

- Posadzka betonowa- warstwy wg rysunku przekroju

- Drzwi stalowe , okno PCW.

- Wykończenie ścian – tynk cementowo wapienny, malowany farbą emulsyjną.

Zaprojektowano kanał samochodowy o wymiarach 10,40 x 1,46 x 1 70 m, ściany z bloczków betonowych.

V.  WPŁYW GARAŻU NA ŚRODOWISKO

Projektowany garaż z przewidzianym sposobem użytkowania nie wpłynie negatywnie na środowisko. Wiata nie będzie emitowała wzmożonego hałasu, wibracji, nie będzie wymagała dodatkowych zabezpieczeń przed tymi szkodliwymi czynnikami. Z uwagi na niewielką wysokość nie spowoduje większego zacienienia otoczenia, a wykopy pod fundamenty na głębokości =1,20 m ppt. w niewielkim stopniu naruszą strukturę gleby.